Załącznik Nr 9 do SWZ

Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi

(Znak postępowania: INW.271.1.2021)

część 1 zamówienia:

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Potok Wielki”

- Moduł fotowoltaiczny.

| Dane techniczne | Parametr wymagany |
| --- | --- |
| moc modułu | minimum 310 W (dla STC) |
| sprawność modułu | nie mniejsza niż 19,0% (dla STC) |
| współczynnik temperatury dla Pmax | nie większy niż -0,34%/°K (0 ÷ -0,34%/°K) |
| wytrzymałość mechaniczna na obciążenia od śniegu | 5400 Pa - potwierdzone raportem z badań przeprowadzonym przez niezależną jednostkę badawczą |
| wytrzymałość mechaniczna na parcie i ssanie wiatru | 2400 Pa - potwierdzone raportem z badań przeprowadzonym przez niezależną jednostkę badawczą |
| grubość ramy modułu | nie mniejsza niż 30 mm |
| powierzchnia modułu | maksymalnie 1,915 m2 |

- Inwerter.

| Dane techniczne | Parametr wymagany |
| --- | --- |
| Inwerter 3-fazowy |  |
| moc czynna inwertera 3,0 kW | 3,0 kW |
| europejska sprawność | nie mniejsza niż 97% |
| wejścia MPPT | minimum 2 wejścia |
| stopień szczelności | minimum IP 65 |

część 2 zamówienia:
„Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Potok Wielki”

- Kotły na biomasę.

| Dane techniczne | Parametr wymagany |
| --- | --- |
| Kocioł na biomasę - pellet o mocy nominalnej 20 kW | - moc nominalna kotła 20 kW - sprawność nominalna nie mniejsza niż 90,00% - klasa kotła wg PN-EN 303-5 lub równoważnej - klasa 5, - spełniający wymagania ecodesign. |
| Kocioł na biomasę - pellet o mocy nominalnej 25 kW | - moc nominalna kotła 25 kW - sprawność nominalna nie mniejsza niż 90,00% - klasa kotła wg PN-EN 303-5 lub równoważnej - klasa 5, - spełniający wymagania ecodesign. |
| Kocioł na biomasę - kocioł zgazowujący drewno o mocy nominalnej 25 kW | - moc nominalna kotła 25 kW - sprawność nominalna nie mniejsza niż 88,50% - klasa kotła wg PN-EN 303-5 lub równoważnej - klasa 5, - spełniający wymagania ecodesign. |